- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南热市温泉开发有限责任公司桃花源

热市温泉酒店天然气锅炉项目

建设单位（盖章）：湖南热市温泉开发有限责任公司

编制日期：             2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

建设项目环境影响报告表	1

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	5

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	10

四、 主要环境影响和保护措施	14

五、 环境保护措施监督检查清单	22

六、 结论	24

附表	25

建设项目污染物排放量汇总表	25

附件：

附件1  营业执照

附件2  蒸汽锅炉使用说明书

附件3  湖南省生态环境违法行为免罚事项清单(第一批)的通知

附件4  项目不动产权证

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置示意图

附图3  项目保护目标图

附图4  项目厂外排水走向示意图

附图5  项目现状图

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南热市温泉开发有限责任公司 桃花源热市温泉酒店天然气锅炉项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 方** |  | 联系方式 |  | 1350841**** |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）常德市桃源县（区）热市镇云盘山 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 中心坐标：E111°19′39.52″，N29°19′36.31″ |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力的生产和供应 | 建设项目 行业类别 |  | - “四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)”中的“天然气锅炉总容量1吨/小时(0.7兆瓦)以上的” |  |
| 建设性质 | □新建 □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目备案部门 | / | 项目备案文号 |  | / |  |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） |  | 15 |  |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 |  | / |  |
| 是否开工建设 | □否： R是：本项目全部建设完成 | 用地面积（m2） |  | 0 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | - 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1、产业政策 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年12月30日正式实施)，本项目不在其规定的鼓励类、限制类和淘汰类范围内，属于允许类项目。 ## 2、选址合理性分析 本项目选址于湖南省桃源县热市镇云盘村，项目位于温泉酒店院内，不新增用地，符合用地要求。因此本项目选址可行。 3、本项目与常德市“三线一单”生态环境总体管控要求相符性分析 对照《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单中的桃源县生态环境准入清单ZH43072530002热市镇管控要求：该区域主体功能定位为国家级重点生态功能区，单元分类为一般管控单元，经济产业布局为生态农业、生态旅游等。该区域主要环境问题和重要敏感目标位为扬尘污染严重，污水管网不配套。本项目为地下热水开采，不属于其管控内容。 表1-2 生态环境准入清单管控 管控维度; 管控要求; 与本项目相符性. 空间布局约束; （1.1）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 （1.2）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。 （1.3）湖南桃源星德山省级地质公园（黄石省级湿地公园）按照《国家湿地公园管理办法》《湿地保护管理规定》严格管控。; 本项目位于湖南省桃源县热市镇云盘村，项目用地合法合规，不在生态红线内，符合该区域的功能定位，空间布局合理，使用能源为电能，不使用燃煤锅炉、工业窑炉。本项目不属于湖南桃源星德山省级地质公园范围内。. 污染物排放管控; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农药。 （2.2）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （2.3）防治畜禽（水产）养殖污染。依法依规划定畜禽养殖禁养区;依法处理违规畜禽养殖行为;禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户入驻。 （2.4）严禁秸杆露天焚烧。全面禁止农作物秸杆（含火土灰）露天焚烧，秸杆综合利用率达到90%以上; 本项目不涉及土壤污染；本项目的建设不会对耕地造成污染；本项目不涉及养殖污染和秸秆焚烧。本项目污染可控。. 环境风险防控; （3.1）防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。 （3.2）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目为热力的生产和供应，环境风险可控。. 资源开发效率要求; - (4.1)水资源 - (4.1.1)建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 - (4.1.2)到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。 - (4.2)土地资源 - (4.2.1)城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田十填性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 - (4.2.2)到2020年，漆河镇耕地保有量不低于7728.00公顷，基本农田保护面积不低于7062.08公顷，城乡用地总规模控制在2272.43公顷以内，城乡建设用地规模不低于2225.00公顷，城镇工矿用地规模不低干214.78公顷。热市镇耕地保有量不低于4398.39公顷，基本农田保护面积不低于3826.09公顷，城乡用地总规模控制在1391.99公顷以内，城乡建设用地规模不低于1145.00公顷，城镇工矿用地规模不低于127.31公顷。九溪镇耕地保有量不低于2632.72公，基本农田保护面积不低于2342.67公顷，城乡用地总规模控制在598.86公项以内，城乡建设用地规模不低于595.00公顷，城镇工矿用地规模不低于8.16公顷。三阳港镇耕地保有量不低于5280.50公顷，基本农田保护面积不低于4758.04公顷，城乡用地总规模控制在1188.19公顷以内，城乡建设用地规模不低于1115.00公顷，城镇工矿用地规模不低于73.19公顷。 - (4.2.3)调整优化中心城区的十地资源配置，按照十地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高十地利用率。通过制定和完善建设用地定额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。 - (4.3)能源 - (4.3.1)建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。; 1.本项目不涉及地下水开采。 2.项目不占用基本农田。 3.本项目采用天然气锅炉不涉煤。. 综上所述，本项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 项目由来 本项目建设单位为湖南热市温泉开发有限责任公司，坐落于桃源县热市镇云盘山。本项目现已建设完成，属于先建后评项目。 企业构筑物建设包括锅炉房1座，主要设备为洗衣房蒸汽锅炉（1.0t/h燃气锅炉，一用一备模式）、热水蒸汽锅炉（4.0t/h燃气锅炉，二用一备模式）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，湖南热市温泉开发有限责任公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(部令第16 号)，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业91 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)”中的“天然气锅炉总容量1吨/小时(0.7兆瓦)以上的”，应编制环境影响报告表。 ## 项目建设内容 项目建设锅炉房1座，锅炉房内设置洗衣房蒸汽锅炉（1.0t/h燃气锅炉，一用一备模式）、热水蒸汽锅炉（4.0t/h燃气锅炉，二用一备模式），锅炉全年运行365天，每天间歇工作3小时，年累计运行时间1095h。 - 项目建设内容 工程组成; 设施名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 锅炉房; 洗衣房蒸汽锅炉（1.0t/h燃气锅炉，一用一备模式）、热水蒸汽锅炉（4.0t/h燃气锅炉，二用一备模式）; 已建. 公用工程; 供水; 项目锅炉用水由自来水公司提供; -. 排水; 锅炉排污水及软化水处理装置废水（反冲洗废水）经沉淀池处理后经管网，排入热市污水处理厂; -. 供电; 国家电网供应; -. 环保工程; 废气; 采用低氮燃烧器，产生的燃烧废气由1根11m高排气筒排放。. 废水; 沉淀池，化粪池。. 噪声; 选用低噪声设备、封闭隔声、设备减振等措施. 固废; 生活垃圾垃圾桶收集，由环卫统一处置；离子交换树脂需要定期更换，由锅炉厂家进行更换、回收处置，厂区内不贮存，不属于危险废物。. ## 原辅材料及能源消耗 ## 本项目原辅材料及能源消耗情况见下表 - 项目原辅材料及能源消耗 序号; 原辅材料名称; 单位; 消耗数量; 来源及运输方式; 存储情况. 1; 自来水; t/a; 管网; /. 2; 天然气; 万m3/a; 管网; 不存储. 天然气的主要化学组成成分见表2-3。 - 天然气的主要化学组成成分表 项目; CH4; C2H6; C3H8; CO2; H2S; N2. 数值; 96.889%; 0.806%; 0.11%; 2.185%; ≤20mg/m3; 0.01%. 甲烷的主要理化性质见下表。 - 甲烷的主要理化性质表 序号; 物料 名称; CAS号; 理化性质; 危险性. 1; CH4; 74-82-8; 甲烷，化学式CH4，是最简单的烃。外观与性状：无色无味气体。 沸点：-161.5°C 相对密度（水=1）：0.42 熔点：-182.5°C 闪点：-188°C 爆炸上限%(V/V）：15.4 爆炸下限%(V/V）：5.0; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 急性毒性：小鼠吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。. ## 主要设备 本项目主要设备见下表所示。 - 本项目主要设备表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 备注. 运行; 备用. 1; 洗衣房蒸汽锅炉; 型号：ZRY(Q)-60W; 1; 1; 700KW. 2; 热水蒸汽锅炉; 型号：ZRY(Q)-240NW; 2; 1; 2800KW. ## 工作制度 - 项目不新增劳动人员，锅炉操作及值班人员3人，为酒店原工作人员，三班制，每班8h，年工作365天；锅炉全年运行365天，每天间歇运行3小时，年累计运行时间1095h。 ## 公用工程 锅炉给水及排水：2台4t/h燃气锅炉和1台1t/h燃气锅炉用水由自来水公司提供，先经软化水处理设施处理后，再进入锅炉内。锅炉年供应蒸汽为9855t/a。锅炉排污水及软化处理废水（反冲洗废水）经沉淀池处理后经市政管网，排入热市污水处理厂。 注：虚线部分( )为酒店用水，不在本项目范围内。 图1 水平衡图(单位t/a) ## 工期 本项目已经建设完成。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 工艺流程简述 ### （1）施工期工艺流程和产污环节 #### 本项目构筑物及设备均已建设和安装。 #### （2）营运期工艺流程及产污环节 本项目为天然气蒸汽锅炉，原水机组将原水加压送至软水装置，软化后的软化水送至给水箱，通过给水总阀控制，进入蒸汽锅炉。输送到水管内的锅炉水通过燃烧器的燃烧被加热，加热的锅炉水逐渐蒸发成蒸汽，输送至热水储存罐，热水储存罐内置换热器，可把罐内水加热，经管道送至酒店，为酒店客房供应热水，以及为洗衣房提供蒸汽。 项目运营期生产工艺流程如下： - 天然气锅炉运行流程及产污节点示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、本项目情况 本项目建设单位为湖南热市温泉开发有限责任公司，坐落于桃源县热市镇云盘山。本项目现已建设完成，属于先建后评项目。企业构筑物建设包括锅炉房1座，主要设备为洗衣房蒸汽锅炉（1.0t/h燃气锅炉，一用一备模式）、热水蒸汽锅炉（4.0t/h燃气锅炉，二用一备模式）。 (1)废气 厨房油烟：厨房均采用高效油烟净化器处理，去除效率为85％，处理后排放浓度为1.8mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）限制标准，再从楼顶排放，措施可行。 柴油发电机废气：柴油发电机采用自带消烟除尘设施的一体化设备，其除尘效率在80%以上，并且柴油发电机的使用频率低，产生的烟气有组织排放，措施可行。 (2)废水 生活废水：生活废水经化粪池处理后，排入热市污水处理厂，措施可行。 (3)噪声 工程噪声循环水泵等，经过墙体隔音、距离衰减后，对外界产生的影响较小，并且项目厂界50米范围内无敏感点，措施可行。 (4)生活垃圾 项目生活垃圾委托热市镇环卫部门定期清运处理，措施可行。 2、现有工程存在的环保问题及整改措施 无 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 环境空气质量现状 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评价基准年筛选，依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 依据上述大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次评价采用2022年常德市生态环境局发布的2022年1-12月环境空气监测数据中桃源县环境空气质量监测数据，2022年桃源县环境空气质量监测数据见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 平均浓度（µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 2022年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. NO2; 2022年平均质量浓度; 43; 70; 61.43; 达标. PM10; 2022年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. PM2.5; 2022年平均质量浓度; 8; 40; 20; 达标. CO; 24小时平均浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日最大八小时平均第90百分数浓度; 108; 160; 67.5; 达标. 结果表明，桃源县环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项监测指标值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于达标区。 ## 地表水环境质量现状 本项目地表水环境为沅江，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用常德市生态环境局发布的《2022年12月全市环境质量状况的通报附件》中附件5，2022年12月地表水监测断面纸质状况，具体见下表： - 2022年12月地表水监测断面水质状况 序号; 所在或考核区县; 河流名称; 断面名称; 断面属性; 上月（季）水质类别; 上年同期水质类别; 2022年12月. 水质类别; 超Ⅲ类标准的指标及浓度（超标倍数）. 1; 桃源县; 沅江干流; 凌津滩; 省考核; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 2; 桃源县; 沅江干流; 黄潭州; 省考核; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 3; 桃源县; 沅江干流; 陈家冲; 省考核; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 4; 桃源县; 沅江干流; 高湾; 省考核; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 5; 桃源县; 大洑溪; 大洑溪入沅江口; 省考核; Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; /. 6; 桃源县; 夷望溪; 夷望溪入沅江口; 省考核; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; /. 7; 桃源县; 白洋河; 黄石水库; 省考核; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; /. 8; 桃源县; 沅江干流; 观音寺; 市级交界; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; /. 结果表明沅江干流的水质类别为Ⅱ类，优于《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明项目区域水环境质量较好。 ## 声环境质量现状 项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目环境保护目标主要根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）来确定。 一、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标名称及相对位置关系见下表。 - 厂界500m范围内大气环境保护目标一览表 项目; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界距离. 大气环境保护目标; 居民及学校约500人; 二类; S; 80~500m; 80m. 居民约40人; 二类; SE; 80-300m; 80m. 二、水环境、声环境保护目标 - 水环境、声环境目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 功能、规模; 相对方位及距离; 环境功能区划. 地表水; 热市河; 无; E，260m; 无. 声环境; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 注：本项目场界外50米范围内无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目锅炉房执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉的特别排放限值标准。 - 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 单位：mg/m³ 项目; 燃气锅炉的特别排放限值标准. 颗粒物; 20. SO2; 50. NOx; 150. 林格曼黑度; ≤1. 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 - 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准号; 类别; 排放标准. 昼间; 夜间. 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）; 2类; 60; 50. 3、废水排放标准 运营期废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的表4三级标准。 - 废水排放标准 单位：dB（A） 标准号; 类别; 污染因子. PH值; 化学需氧量; 氨氮; 悬浮物. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 三级标准; 6~9; 500; -; 400. 热市生活污水处理厂进水水质要求; /; 240; 30; 200. 项目出水水质要求; 6~9; 240; 30; 200. |
| 总量 控制 指标 | 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目的特征污染物。本项目是酒店项目非工业项目，因此本项目不需要进行，总量指标的购买。 锅炉排放烟气中SO2、NOX排放量分别为0.29t/a、0.51t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工主要是锅炉房设备的安装，时间短，影响小，而且本项目的建设于2019年完成安装，因此本次评价不对该部分进行评价。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 本项目营运期大气污染物主要为锅炉废气。 1.1废气污染源强 本项目主要废气污染源是燃烧天然气产生的烟气，公用一根11m的排气筒排放。本项目年使用73万立方米天然气。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，燃烧废气产生量系数为107753标m3/万m3，SO2的产污系数为0.02Skg/万m3，NOx的产污系数为6.97kg/万m3。 参照《环境保护实用数据手册》中的典型气体燃烧污染物产生量表中，颗粒物的产生系数为0.8-2.4kg/万m3燃料，本项目取2.0kg/万m3燃料。 本项目采用低氮燃烧技术本项目天然气的年用量为73万m3，则废气产生量为786.6万m3/a，企业锅炉每天间歇运行3小时，年运行365天，SO2的产生量为（S取值200）0.29t/a，产生浓度为37.12mg/m3；NOx产生量为0.51t/a，产生浓度为64.69mg/m3，项目颗粒物的产生量为0.15t/a，产生浓度为18.56mg/m3。 本项目燃气锅炉废气颗粒物、SO2、NOX排放均满足《锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)中表3排放限值要求。 1.2可行性分析 本项目燃气锅炉内自带低氮燃烧器，燃烧后废气由11m排气筒排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ1105-2020)中表7 燃气锅炉烟气污染治理可行技术。 1.3非正常工况 非正常排污主要是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标时的超额排污及设备检修、开停车等情况下的排污。拟建项目采用的环保设施出现异常时，会使污染物处理效率下降或根本得不到处理而排入环境中，主要污染因素是废气。大气污染物事故排放主要是指低氮燃烧器损坏造成废气中NOX增加，最严重的情况是废气处理效率为零。根据本工程特点，主要废气非正常工况下的事故为低氮燃烧器失效，NOX 去除效率为0%时，大气污染物直接排放，项目正常工况下NOx排放量为0.47kg/h，排放浓度64.69mg/m3，低氮燃烧器可在源头上减少30%NOX的产生，失效后NOx，排放量为0.67kg/h，排放浓度92.41mg/m3，其他污染物排放情况不变。 - 非正常排放废气达标情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 非正常排放情况; 标准限值(mg/m3); 达标情况. 非正常原因; 频次; 持续时间; 排放量(kg/h); 排放浓度(mg/m3). DA001; 锅炉废气排放口; 颗粒物; 环保设备故障，处理效率为0; 1次/a; 1h/次; 0.133; 18.56; 20; 达标. SO2; 0.267; 37.12; 50; 达标. NOX; 0.664; 92.41; 150; 达标. 非正常工况时，应采取如下措施： 1)安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； 2)建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； 3)应定期维护、检修环保装置，以保持废气处理装置正常运行。 1.4排放口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定本项目废气监测计划如下表。 - 废气基本情况及监测计划一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 监测要求. 经度; 纬度; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001; 锅炉废气排放口; 氮氧化物; 111.327970; 29.327896; 8; 0.5; 排放口; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 2、水环境影响分析 2.1废水污染源强及影响分析 ①反冲洗废水（软化处理废水） 原水进入到储水箱中，经离子交换树脂全自动水处理设备将原水软化，经软化后的软化水输送到蒸汽锅炉。离子交换树脂在使用一段时间后离子交换作用降低，需要用高浓度或者高洗涤强度的溶液将亲和到树脂上的离子再次交换出来，这一过程称为再生，再生过程会产生废水。树脂冲洗水主要含有少量SS 和盐类（Cl-、Ca2+、Mg2+等）。 ②锅炉排污水 炉内杂质主要为盐质和水渣，随着锅运行杂质浓度逐渐增大，为了控制锅炉水品质，必须进行锅炉排污，以排出部分被盐质和水渣污染的锅炉水，因此会产生一定量的锅炉排污水。 软水制备及锅炉排水：本项目运营期燃烧天然气总量为73万m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》之《锅炉产排污量核算系数手册》中燃气锅炉，炉外水处理，锅炉排污水+软化处理废水的产生量系数为13.56m3/万m3-原料（天然气），CODCr产污系数为1.08kg/万m3-原料（天然气），本项目年耗天然气73万m3，则锅炉排污水+软化处理废水的产生量989.88m3/a，废水中CODCr的产生量0.078t/a，产生浓度为79.6mg/L。 此部分废水中的主要成分为CaCl2、MgCl2等可溶性盐类及COD，根据《国家危险废物名录》(2021年本)，可知该部分废水不属于危险废物，经沉淀池沉淀后排入市政管网，对周围环境影响较小。 桃源县热市镇污水处理厂位于热市镇镇区南侧，温泉河西南侧，污水处理厂总占地面积2.49亩。污水处理工艺采用AO生物接触氧化工艺+一体化过滤器(含消毒)工艺污水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准，处理规模为1000m3/d。本项目新增2.712m3/d，仅占处理规模的0.27%。因此本项目的污水进入热市污水处理厂处理可行。 2.2废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定本项目废水监测计划如下表。 - 废气基本情况及监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水总排放口; pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 1次/年. 3、噪声 3.1噪声源 项目噪声主要为锅炉风机设备等运行产生的噪声，风机及泵类噪声值约为80-90dB（A）。 3.2预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 （1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg（r2/r1）-ΔL 式中： L2——点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB（A）； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB（A）。 - 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： 式中： Leq-----预测点的总等效声级，dB（A）； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。 3.3预测结果及评价 本项目厂界噪声预测结果见下表。 - 厂界贡献值评价结果 产噪位置; 噪声源; 治理后源强dB（A）; 厂界; 声源至厂界距离m; 贡献值dB（A）. 锅炉房; 风机; 75; 东; 82; 36.33. 南; 100; 35.61. 西; 120; 34.07. 北; 150; 33.01. 由上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减振、消声等措施处理后，各厂界噪声均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 3.4噪声监测计划 - 废气基本情况及监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 噪声; Leq(A); 厂界四周; 1 次/季度. 4、固体废物 1)生活垃圾 本项目职工依托酒店工作人员，不新增职工，不新增生活垃圾。 2)废离子交换树脂 本项目软化水制备过程中需要定期更换离子交换树脂，根据《国家危险废物名录》(2021年本)，废离子交换树脂不属于危险废物，根据企业提供的数据，离子交换树脂每三年更换一次，由锅炉厂家更换、清运并处置，不在项目区内暂存，每次产生量为0.15t。 5、地下水 本项目为天然气锅炉建设项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)附录A(规范性附录)表A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“U城镇基础设施及房地产：中“142 热力生产和供应工程”建设项目，报告表类为Ⅳ建设项目，本次未开展地下水环境影响评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)附录A(规范性附录)表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目为“电力热力燃气及水生产及供应业”中“其他”，为Ⅳ类建设项目，本次未开展土壤环境影响评价。 7、环境风险 7.1、环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ168-2018)，本项目的风险物质为天然气，最大存储量为管道内天然气在线量(天然气管道按照长100m，直径0.2m 计算)，经计算得天然气在线量为3.14m3，按照天然气密度7.17kg/m3(3.0MPa 状态下)，计算得最大存储量为22.52kg，即0.0225t。 - 本项目Q值计算结果表 风险物质名称; CAS号; 类别; 最大存在量t; 临界量t; Q值. 天然气（甲烷）; 74-82-8; 易燃气体; 0.0225; 10; 0.00225. 本项目Q值为0.00225，小于1，风险潜势为I，开展简单分析即可。 7.2风险源分布及可能影响途径 1)天然气泄漏扩散出管道外影响周围大气环境； 2)天然气引起的爆炸、火灾事故，有害燃烧产物扩散出厂界，影响大气环境； 3)由于爆炸、火灾造成的消防废水排放对周边地下水水质带来不利影响。 7.3环境风险防范措施 为减少项目风险事故素对周边环境的影响，建议建设单位做好如下防范措施： 1)火灾事故风险防范措施 拟建项目锅炉使用的天然气在燃烧时应强化火灾防范措施，避免火灾事故发生时造成的重大损失，企业应采取的具体防范措施如下：生产区域严禁吸烟，消除和控制明火源，并配备灭火器、室内消防栓等应急救援器材，对消防措施定期检查，并定期组织演练。 2)其他事故环境风险防范措施 ①加强对天然气管道、管道及设备接口处的检查，防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②完善管理体制，将风险管理纳入日常管理之中。 ③提高职工风险意识，加强职工安全教育。 ④制定完善可行的事故应急预案，并定期对预案进行演练。预计在采取以上措施后，可有效降低其发生的概率。 通过以上环境风险分析，项目主要事故风险类型为天然气泄漏、天然气爆炸、火灾事故引发的伴生/次生污染物(CO等)排放。在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平，项目建设是可行的。 - 建设项目环境保护“三同时”验收内容 营运期“三同时”验收一览表见下表。 表4-7 建设项目竣工环保验收内容及环保投资一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保措施; 验收标准; 投资（万元）. 废气; 锅炉; 颗粒物; 低氮燃烧器; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准; 6. SO2. NOX. 废水; 锅炉排污水及软化水处置废水; PH; 沉淀池; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值; 3. COD. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备，基础减振等措施; 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 中2类标准; 2. 固废; 软化水制备; 废离子交换 树脂; 厂家定期回收、处置，厂内不贮存。; /; 1. 环境风险; 项目应编制突发环境事件应急预案，并向主管部门备案。; 3. 合计; 15. |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟囱 | 颗粒物 SO2 NOX | 低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水及软化废水 | PH COD | 经沉淀池处置后排 入市政管网 | 《污水综合排放标 #### 准》(GB8978-1996) |
| 声环境 | 厂界四周 | 噪声 | 低噪声设备、基础减 震、建筑隔声 | 《社会生活环境噪声 排放标准》(GB22337-2008)2 类标准 |
| 固体废物 | 废离子树脂由锅炉厂家三年更换、处置一次，厂区内不储存。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险方法措施 | (1)火灾事故风险防范措施 项目锅炉使用的天然气在燃烧时应强化火灾防范措施，避免火灾事故发生时造成的重大损失，企业应采取的具体防范措施如下：生产区域严禁吸烟，消除和控制明火源，并配备灭火器等应急救援器材，对消防措施定期检查，并定期组织演练。 (2)其他事故环境风险防范措施 ①加强对天然气管道、管道及设备接口处的检查，防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②完善管理体制，将风险管理纳入日常管理之中。 ③提高职工风险意识，加强职工安全教育。 ④制定完善可行的事故应急预案，并定期对预案进行演练。预计在采取以上措施后，可有效降低其发生的概率。 |  |  |  |
| 其他环境要求 | (1)贯彻执行“三同时”制度 项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”方针。设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，项目建设单位必须保证防治污染的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经环保主管部门验收合格后，方可投入运行。 (2)执行排污申报登记 按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。按照固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)，本次项目为登记管理。 (3)环保设施运行管理制度 应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施(包括停止生产)，防止污染事故的发生。 (4)排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。 (5)监测计划 项目运营后，建设单位开展自行监测。 |  |  |  |

# 结论

本项目符合国家和地方产业政策，选址合理。项目在营运过程中产生废气、噪声、废水、固废等污染，因此，在营运过程中须认真落实本评价提出的各污染防治对策，确保各污染物稳定达标排放，将对环境风险降低到可接受的程度，从环境保护角度分析，本项目的建设合理可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.146t/a |  | 0.146t/a | ＋0.146t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.292t/a |  | 0.292t/a | ＋0.292t/a |
|  | NOX |  |  |  | 0.51t/a |  | 0.51t/a | ＋0.51t/a |
| 废水 | CODCr |  |  |  | 0.078t/a |  | 0.078t/a | ＋0.078t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.15t/a |  | 0.15t/a | ＋0.15t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①